|  | 2013 |
| --- | --- |
|  | I.E.S. José Luis Castillo-Puche Amorós Serrano, Salvador |

[Mesa de Juegos Reunidos]

ÍNDICE

MEMORIA	3

LISTADO DE	6

PIEZAS Y PLANOS	6

PLIEGO DE CONDICIONES	25

MADERA	26

HERRAJES	28

PROCESO DE FABRICACIÓN	30

MAQUINARIA	34

PRESUPUESTO	38

ANEXO I	42

PRUEBAS	42

DE CALIDAD	42

ANEXO II	53

SEGURIDAD EN EL TALLER	53

# MEMORIA

Idea del proyecto y originalidad

La idea del proyecto surgió a raíz de querer diseñar una mesa para juegos pero que a su vez tuviese la funcionalidad de una mesa normal de salón-comedor. Así de esta forma se podría usar a parte de para jugar, para comer, escribir, tomar un aperitivo…

Ventaja sobre otros productos existentes

La principal ventaja de este mueble radica en los tableros y accesorios que lleva integrados dentro de la propia mesa. Al estar todo junto, no tienes que levantarte para cambiar de juego y para recoger las piezas sólo hay que meterlas en el que cajón, que ya está debidamente compartimentado. La idea de estar todo aunado dentro del mueble está inspirada en los coches monovolumen.

Sector de público o mercado al que va destinado

El producto va dirigido esencialmente para personas a las que les gusta relacionarse mediante juegos de mesa o de cartas y que no disponen de mucho espacio en casa. Además, al estar diseñado con un toque moderno de líneas rectas y superficies planas combinado con detalles clásicos como las bambalinas y las curvas interiores de las patas, este mueble resulta fácil de hacer combinar con el resto de mobiliario de la sala donde se decida colocar.

Innovación que presenta

La mesa está diseñada exteriormente con líneas rectas y superficies planas que le confieren un toque moderno a la par que funcional, pues de este modo las superficies, tanto del tablero como de los cajones, son más aprovechables. En cambio, las curvas de las bambalinas, que cuelgan de los frontales de los cajones convirtiéndose en tiradores, y las de las patas imitando las olas del mar le otorgan un toque clásico y de calidez, haciendo que sea combinable con cualquier otro elemento decorativo de la casa. Además las partes metálicas pulidas en contraste con la madera hacen que el producto sea vistoso, pero sin llegar a un nivel de extravagancia.

Materiales empleados (justificación)

Para la estructura de la mesa, patas, listones, guías de los cajones y bambalinas, se ha usado haya, que es un material con una relación calidad-precio muy buena y posee una gran dureza.

El tablero, dividido en cinco partes, consta de cuatro de ellas, los bordes exteriores, de haya, por su dureza y facilidad de trabajar a la hora de tallar huecos para los accesorios incrustados (monederos y ceniceros). La quinta parte, la central, es de DMF de 10 mm y es intercambiable.

Los cajones, tanto el central como los laterales, también son de DMF, que es un material fácil de manipular y muy resistente.

Para cubrir los ceniceros en las esquinas se ha optado por una lámina de hierro pulido de 1 mm que además de poder ser usada como posavasos proporciona un contraste llamativo con la madera.

Medios para su introducción y distribución en el mercado

Inclusión de fotografías en catálogos de tiendas y fábricas de mobiliario, foros y páginas especializadas de internet y redes sociales.

# LISTADO DE

# PIEZAS Y PLANOS

| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m3 | Tipo Madera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pata Izquierda | P001 | 2 | 755 | 120 | 120 | 0,021744 | Haya |
| Pata Derecha | P002 | 2 | 755 | 120 | 120 | 0,021744 | Haya |
| Bambalina | P003 | 4 | 560 | 115 | 18 | 0,0046368 | Haya |
| Listón | P004 | 4 | 610 | 30 | 25 | 0,00183 | Haya |
| Galleta | P007 | 8 | 56 | 50 | 12 | 0,0002688 | Haya |
| Guía | P016 | 2 | 760 | 20 | 20 | 0,000608 | Haya |
| Tablero Parcial | P005 | 4 | 800 | 190 | 25 | 0,0152 | Haya |
| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m2 | Tipo Madera |
| Tablero Central | P006 | 1 | 436 | 436 | 10 | 0,190096 | DMF |
| Tapa Monedero | P008 | 4 | 100 | 70 | 5 | 0,028 | DMF |
| Lateral Izq. CP | P009 | 2 | 95 | 84 | 7 | 0,01596 | DMF |
| Lateral Der. CP | P010 | 2 | 95 | 84 | 7 | 0,01596 | DMF |
| Trasera CP | P011 | 2 | 556 | 70 | 7 | 0,07784 | DMF |
| Fondo CP | P012 | 2 | 556 | 82 | 7 | 0,091184 | DMF |
| Lateral CG | P013 | 2 | 756 | 50 | 10 | 0,0756 | DMF |
| Frente CG | P014 | 2 | 560 | 50 | 10 | 0,056 | DMF |
| Fondo CG | P015 | 1 | 752 | 552 | 7 | 0,415104 | DMF |
| Tablero Juego | P018 | 3 | 420 | 420 | 10 | 0,5292 | DMF |
| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m2 | Tipo Material |
| Tapa Cenicero | P017 | 4 | 120 | 120 | 1 | 0,0576 | Chapa Metálica |

# PLIEGO DE CONDICIONES

## MADERA

- Denominación científica:

Fagus sylvatica

- Aspecto:

La albura y el duramen tienen un color que varía de un blanco anaranjado a un rosado claro. Los radios leñosos son visibles en la sección tangencial y están repartidos discontinuamente en cortas líneas fusiformes. Su fibra es recta y el grano fino.

- Zonas de producción:

Es una especie europea. En España se localiza por la parte septentrional montañosa, el pirineos y cantábrico, siendo el hayedo más extenso y conocido el de Irati (Navarra).

- Propiedades mecánicas:

- Densidad media: 720 kg/m 3

- Resistencia a la flexión estática: 1120 kg/Cm 2

- Resistencia a la compresión: 590 kg/Cm 2

- Resistencia a la tracción paralela: 1210 kg/Cm 2

- Módulo de elasticidad: 145 000 kg/Cm 2

- Impregnabilidad:

El duramen y la albura son impregnables.

- Durabilidad:

Sensible a los hongos, larvas y termitas.

- Características de mecanización:

Acabado: bueno y fácil se impregna muy bien de los tintes

Aserrado: Sencillo, pero con riesgos de deformaciones

Clavado y atornillado: se aconseja taladros previos

Secado: Problemático y lento, puede torcerse y que aparezcan fendas. Un proceso de vaporizado disminuye las tensiones internas y por lo tanto estos problemas.

Cepillado, fresado o torneado: sin problemas. Se curva, tornea y talla bastante bien

Encolado: sin problemas

- Utilizaciones:

Carpintería interior, mobiliario y ebanistería. Talla, curvado y torneado. Puertas, tarimas, frisos, molduras. Chapas decorativas y tableros contrachapados industriales. Artículos deportivos.

## HERRAJES

Bisagras pequeñas (20 mm)

# PROCESO DE FABRICACIÓN

- Proceso de fabricación

- Patas:

  - Corte de la madera.

  - Cepillado.

  - Regruesado.

  - Encolado de tablones.

  - Marcado del dibujo.

  - Corte en la sierra de cinta.

  - Lijado.

  - Escopleado de las cajas.

- Bambalinas:

  - Corte de la madera.

  - Cepillado.

  - Regruesado.

  - Marcado del dibujo.

  - Corte en la sierra de cinta.

  - Lijado.

  - Escopleado de las cajas.

- Listones:

  - Corte de la madera.

  - Cepillado.

  - Regruesado.

  - Espigado.

- Tablero parcial:

  - Corte de la madera.

  - Cepillado.

  - Regruesado.

  - Marcado de cajas y huecos.

  - Escopleado de las cajas.

- Tablero central:

  - Trazado.

  - Corte en sierra de disco (escuadradora).

  - Marcado de los huecos.

  - Corte en sierra de cinta.

- Cajones:

  - Trazado.

  - Corte en sierra de disco (escuadradora).

  - Marcado de los huecos.

  - Tupí

  - Encolado

- Tapa metálica:

  - Trazado.

  - Corte.

  - Pulido.

  - Remachado de bisagras.

- Aplicación de producto, tipo de acabado

- Tinte: Nogal oscuro

  - 210 ml x 1,5 Amarillo

  - 210 ml x 3,5 Naranja

  - 210 ml x 1    Rojo

  - 210 ml x 2    Negro

- Fondo:

  - 875 ml Naberfond EC-33

  - 438 ml Catalizador EC-50

  - 88 ml Disolvente retardante

- Acabado:

  - 600 ml Poleval Mate

  - 300 ml Catalizador Poleval

  - 60 ml Disolvente retardante

- Ampliación de los detalles constructivos

Detalle monederos:

Detalle cenicero:

# MAQUINARIA

# PRESUPUESTO

| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m3 | Tipo Madera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pata Izquierda | P001 | 2 | 755 | 120 | 120 | 0,021744 | Haya |
| Pata Derecha | P002 | 2 | 755 | 120 | 120 | 0,021744 | Haya |
| Bambalina | P003 | 4 | 560 | 115 | 18 | 0,0046368 | Haya |
| Listón | P004 | 4 | 610 | 30 | 25 | 0,00183 | Haya |
| Galleta | P007 | 8 | 56 | 50 | 12 | 0,0002688 | Haya |
| Guía | P016 | 2 | 760 | 20 | 20 | 0,000608 | Haya |
| Tablero Parcial | P005 | 4 | 800 | 190 | 25 | 0,0152 | Haya |
| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m2 | Tipo Madera |
| Tablero Central | P006 | 1 | 436 | 436 | 10 | 0,190096 | DMF |
| Tapa Monedero | P008 | 4 | 100 | 70 | 5 | 0,028 | DMF |
| Lateral Izq. CP | P009 | 2 | 95 | 84 | 7 | 0,01596 | DMF |
| Lateral Der. CP | P010 | 2 | 95 | 84 | 7 | 0,01596 | DMF |
| Trasera CP | P011 | 2 | 556 | 70 | 7 | 0,07784 | DMF |
| Fondo CP | P012 | 2 | 556 | 82 | 7 | 0,091184 | DMF |
| Lateral CG | P013 | 2 | 756 | 50 | 10 | 0,0756 | DMF |
| Frente CG | P014 | 2 | 560 | 50 | 10 | 0,056 | DMF |
| Fondo CG | P015 | 1 | 752 | 552 | 7 | 0,415104 | DMF |
| Tablero Juego | P018 | 3 | 420 | 420 | 10 | 0,5292 | DMF |
| Denominación | Código | Nº Piezas | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Total m2 | Tipo Material |
| Tapa Cenicero | P017 | 4 | 120 | 120 | 1 | 0,0576 | Chapa Metálica |

| Madera | Cantidad | Desperdicio (30%) | Precio (m3/m2) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haya (m3) | 0,0660316 | 0,01980948 | 450,00 € | 38,63 € |
| MDF 10 (m2) | 0,850896 | 0,2552688 | 5,40 € | 5,97 € |
| MDF 7 (m2) | 0,616048 | 0,1848144 | 4,62 € | 3,70 € |
| MDF 5 (m2) | 0,028 | 0,0084 | 4,25 € | 0,15 € |
| Chapa metálica (m2) | 0,0576 | 0,01728 | 6,46 € | 0,48 € |
|  |  |  |  | 48,94 € |

| TINTE | Cantidad (L) | Precio / Litro | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amarillo | 0,315 | 8,00 € | 2,52 € |
| Naranja | 0,735 | 8,00 € | 5,88 € |
| Rojo | 0,21 | 8,00 € | 1,68 € |
| Negro | 0,42 | 8,00 € | 3,36 € |
| FONDO | Cantidad (L) | Precio / Litro | Subtotal |
| Naberfond EC-33 | 0,875 | 3,06 € | 2,68 € |
| Catalizador EC-50 | 0,438 | 4,01 € | 1,76 € |
| Disolvente retardante | 0,088 | 6,00 € | 0,53 € |
| ACABADO | Cantidad (L) | Precio / Litro | Subtotal |
| Poleval Mate | 0,6 | 4,22 € | 2,53 € |
| Catalizador Poleval | 0,3 | 4,04 € | 1,21 € |
| Disolvente retardante | 0,06 | 6,46 € | 0,39 € |
|  |  | TOTAL | 22,53 € |

| Operación | Máquina | Tiempo (min) | Coste Mano de Obra / Min | Coste Maquinaria / Min | TOTAL € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selección Madera |  | 60 | 0,14 € |  | 8,40 € |
| Tronzado Madera | Sierra Portátil | 30 | 0,14 € | 0,28 € | 12,60 € |
| Corte | Sierra Cinta | 360 | 0,14 € | 0,28 € | 151,20 € |
| Cepillado | Cepilladora | 120 | 0,14 € | 0,28 € | 50,40 € |
| Regruesado | Regruesadora | 90 | 0,14 € | 0,28 € | 37,80 € |
| Trazar Piezas |  | 240 | 0,14 € |  | 33,60 € |
| Corte Sierra Disco | Escuadradora | 180 | 0,14 € | 0,28 € | 75,60 € |
| Hacer Cajas | Escopladora | 40 | 0,14 € | 0,28 € | 16,80 € |
| Espigar | Espigadora | 30 | 0,14 € | 0,28 € | 12,60 € |
| CNC | CNC | 120 | 0,14 € | 0,28 € | 50,40 € |
| Encolar |  | 60 | 0,14 € |  | 8,40 € |
| Ensamblar |  | 20 | 0,14 € |  | 2,80 € |
| Taladrar | Taladro | 30 | 0,14 € | 0,28 € | 12,60 € |
| Lijar | Lijadoras varias | 120 | 0,14 € | 0,28 € | 50,40 € |
| Tintar |  | 30 | 0,14 € | 0,28 € | 12,60 € |
| Lacar |  | 60 | 0,14 € | 0,28 € | 25,20 € |
| Lijar laca |  | 60 | 0,14 € |  | 8,40 € |
| Dar terminación |  | 30 | 0,14 € | 0,28 € | 12,60 € |
| Montaje |  | 30 | 0,14 € |  | 4,20 € |
| Calibrado Máquinas |  | 240 | 0,14 € |  | 33,60 € |
|  | TOTAL | 1950 |  | TOTAL | 620,20 € |

| Concepto | Subtotal |
| --- | --- |
| Madera | 48,94 € |
| Tintes y lacas | 22,53 € |
| Mano de obra y maquinaria | 620,20 € |
| TOTAL | 691,67 € |

# ANEXO I

## PRUEBAS

## DE CALIDAD

PRUEBA Nº 1

NORMA: UNE 11014

“Carga estática vertical sobre superficie principal”

- Descripción

Se aplica una fuerza vertical V de 1000 N., 10 veces en los puntos de mayor probabilidad de fallo, hasta un máximo de tres puntos.

- Resultado

Se miden las deflexiones máximas y permanentes, en el punto de aplicación de la fuerza vertical, midiéndose los siguientes valores:

Deflexión máxima (mm)

Deflexión permanente (mm)

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

PRUEBA Nº 2

NORMA: UNE 11014

“Carga estática vertical mantenida”

- Descripción

Se carga uniformemente la superficie de la mesa a razón de Q = 1,5 kg/dm2, manteniéndose así cargada durante siete días.

- Resultado

Se miden las deflexiones máximas y permanentes, en el centro geométrico de la mesa, midiéndose los siguientes valores:

7 días con carga	Deflexión máxima (mm)

7 días sin carga	Deflexión permanente (mm)

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

La deflexión máxima no debe superar el valor “I / 400”, siendo “I” la luz o mayor distancia entre apoyos de la superficie principal.

PRUEBA Nº 3

NORMA: UNE 11014

“Carga estática horizontal”

- Descripción

Se aplican fuerzas horizontales de H = 450 N, sobre los puntos medios de cada uno de los lados de la mesa a la altura del tablero principal, mientras se mantiene la tapa principal cargada como máximo con 100 kg.

- Resultado

Se miden las deflexiones máximas y permanentes, en los puntos de actuación de las fuerzas horizontales, midiéndose los siguientes valores:

Deflexión máxima (mm)

Deflexión permanente (mm)

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

La deflexión máxima, medida en cualquier punto, no debe superar el valor de 1 mm por cada 25 N de fuerza horizontal aplicada.

PRUEBA Nº 4

NORMA: UNE 11014

“Caída”

- Descripción

Se eleva uno de los lados cortos de la mesa una altura  h = 200 mm, dejándolo caer libremente sobre un suelo de goma de 5 mm de espesor, 10 veces.

En caso de mesas apilables se dejarán caer sobre una sola pata, formando, la línea que une dicha pata con la opuesta, un ángulo de 20º.

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

PRUEBA Nº 5

NORMA: UNE 11014

“Fatiga horizontal”

- Descripción

Se aplican fuerzas horizontales de H = 150 N, en los bordes de la mesa a 50 mm de las esquinas, en el orden A-B-C-D (según figura).

El ensayo se repite un número de ciclos igual a 15.000. Durante la prueba, se mantiene la tapa principal cargada como máximo con 100 kg.

- Resultado

Se miden las deflexiones máximas y permanentes, en los puntos de actuación de las fuerzas horizontales, midiéndose los siguientes valores:

Deflexión máxima (mm)

Deflexión permanente (mm)

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

PRUEBA Nº 6

NORMA: UNE 11015

“Estabilidad bajo fuerza vertical”

- Descripción

Se fijan las patas mediante topes situados en uno de los lados mayores. Se aplica una fuerza vertical creciente, V, sobre el tablero de la mesa, a 50 mm del canto cuyas patas están contra los topes, y en punto medio de dicho lado.

Se aumenta progresivamente la fuerza hasta que una de las patas del lado opuesto se separe del suelo.

El ensayo se repite sobre uno de los lados cortos.

Durante la prueba la mesa permanecerá descargada.

- Resultado

Se mide el valor de la fuerza V conseguido, midiéndose los siguientes valores:

Fuerza creciente aplicada (V)

- Especificación: Se debe cumplir:

- La fuerza vertical debe ser  como mínimo de 300 N.

PRUEBA Nº 7

NORMA: UNE 11015

“Estabilidad bajo fuerza vertical y horizontal”

- Descripción

Se fijan las patas mediante topes situados en uno de los lados mayores. Se aplica una fuerza vertical, V = 250 N, sobre el tablero de la mesa, a 50 mm del canto cuyas patas están contra los topes, y en el punto medio de dicho lado.

Se aplica una fuerza horizontal H, hacia el exterior de la mesa sobre este mismo lado, aumentándose progresivamente la fuerza hasta que una de las patas del lado opuesto se separe del suelo.

El ensayo se repite sobre uno de los lados cortos.

Durante la prueba la mesa permanecerá descargada.

- Resultado

Se mide el valor de la fuerza H conseguido, midiéndose los siguientes valores:

Fuerza creciente aplicada (H)

- Especificación: Se debe cumplir

- La fuerza horizontal debe ser como mínimo de 100 N.

PRUEBA Nº 8

NORMA: UNE 11016

“Fatiga de cajones y correderas”

- Descripción

Se abre y cierra el cajón uniformemente a razón de 0,33 kg/dm3, desde su posición inicial hasta su apertura total en número de ciclos igual a 30.000.

- Resultado

Se miden las fuerzas de apertura y de cierre, así como la caída del frente del cajón abierto con carga y sin carga, midiéndose los siguientes valores:

Caída del frente del cajón, después del ensayo

Fuerza de apertura, después del ensayo

Fuerza de cierre, después del ensayo

Fuerza para mantener el movimiento

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

Las fuerzas de apertura y cierre del cajón no excederá de 70 N para la apertura y cierre, y de 45 N para mantener el movimiento del mismo.

PRUEBA Nº 9

NORMA: UNE 11016

“Desplazamiento del fondo del cajón”

- Descripción

Se aplican fuerzas horizontales de H = 60 N, sobre el frente y trasera del cajón en sus puntos medios, 10 veces (ver figura).

Durante el ensayo el cajón permanece cargado con 0,33 kg/dm3 en su interior.

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

PRUEBA Nº 10

NORMA: UNE 11016

“Resistencia de las guías”

- Descripción

Se aplica una fuerza vertical V de 100 N sobre el canto superior del frente del cajón abierto 2/3 partes, 10 veces.

- Resultado

Se mide la caída del frente del cajón en el punto de aplicación de la fuerza vertical, midiéndose los siguientes valores:

Caída del frente del cajón, después del ensayo

- Especificación: No deben aparecer

- Roturas de cualquier elemento, componente o unión.

- Holguras permanentes en las uniones.

- Pérdida de algún elemento de fijación.

- Defectos en las partes móviles.

Las fuerzas de apertura y cierre del cajón no excederá de 70 N para la apertura y cierre, y de 45 N para mantener el movimiento del mismo.

# ANEXO II

## SEGURIDAD EN EL TALLER