EMP05-EXAMEN

ELABORACIÓN DE CARCASAS ADAPTADORAS ANATÓMICAS.

¿Un audífono en carcasa adaptadora se considera de acoplamiento directo o indirecto?

{

~Indirecto.

=Directo.

~No tiene ninguna de las consideraciones.

}

¿Qué va a contener una carcasa en su interior?

{

~Un tubo para conectar el audífono externo.

~Un conector para el cable del audífono de cordón.

=Los componentes electroacústicos.

}

El acrílico empleado en la producción de carcasas, ¿mediante qué polimeriza?

{

~Calor.

~Presión.

=Luz.

}

Antes de utilizar el material blando por fotopolimerización, es necesario…

{

=calentarlo.

~agitarlo.

~mezclarlo.

}

¿Qué colores se emplean para diferenciar el lado derecho e izquierdo?

{

~Azul y verde.

~Verde y rojo.

=Rojo y azul.

}

¿Qué objetivo se persigue al realizar una carcasa con punta blanda?

{

~Mejoras la estética.

=Mejorar el confort.

~Mejorar la acústica.

}

¿En qué zona se sitúa el material blando en las carcasas?

{

~En toda la carcasa.

~En la concha.

=En el final del canal.

}

¿Cuántas fases de fotopolimerización se realizan en la elaboración de carcasas duras?

{

=3.

~2.

~4.

}

¿Qué sustancia empleamos para finalizar el proceso de polimerización en las carcasas?

{

~Alcohol.

=Glicerina.

~Agua.

}

¿Qué gas empleamos para finalizar el proceso de polimerización en las carcasas?

{

=Nitrógeno.

~Helio.

~Oxígeno.

}

¿Para qué se utiliza la pistola de aire a presión?

{

~Para limpiar el puesto de trabajo del polvo y restos.

=Para secar el interior del contramolde de gel.

~Para cortar el proceso químico de polimerización.

}

¿Qué se utiliza como alternativa al lacado en la producción de carcasas?

{

~La pintura.

=El pulido.

~El lijado.

}

¿Cuál es el inconveniente de emplear gas en vez de glicerina?

{

~Que el gas es explosivo.

~Que el gas es tóxico.

=Que el gas es más caro.

}

¿Qué se introduce en el conducto de ventilación para comprobar su estanqueidad?

{

=Aire.

~Agua.

~Acrílico.

}

¿Qué se forma en la carcasa si no retiramos las burbujas del acrílico antes de iniciar el proceso de fotopolimerización?

{

~Una Arista.

~Una decoloración.

=Un agujero.

}

¿Cuándo se tapa la parte superior del contramolde con un disco opaco?

{

~En la tercera fase de polimerización.

=En la primera fase de polimerización.

~En la segunda fase de polimerización.

}

¿Sobre que aspecto influye el tiempo en la primera fase de polimerización?

{

~Sobre la tonalidad del acrílico endurecido.

~Sobre la dureza máxima del acrílico endurecido.

=Sobre el grosor del acrílico endurecido.

}

La segunda fase de curado se hace…

{

~con la carcasa fuera del contramolde.

=con el contramolde volteado.

~con la adición de gas al proceso.

}

¿Cómo se limpian los restos de glicerina de la carcasa?

{

=Enjuagando con agua.

~Soplando con la pistola.

~Metida en la máquina de luz.

}

¿Qué elementos de protección personal son necesarios al bajar la base a una carcasa?

{

~Ninguno.

=Gafas, guantes y mascarilla.

~Bata.

}

¿Sobre que factor influye el conducto de ventilación?

{

~Estética.

~Ganancia.

=Acústica.

}

¿Qué útil se emplea para realizar la ventilación?

{

~Lija.

~Soldador.

=Fresa esférica.

}

¿Con qué se aplica el acrílico para realizar el conducto de la ventilación?

{

~Con la mano.

=Con jeringa.

~Con espátula.

}

El conducto de ventilación debe ser…

{

~largo.

=estanco.

~recto.

}

¿Con qué máquina se rebaja la base de la carcasa?

{

=Con la lija rotativa.

~Con la pulidora.

~Con la máquina de luz.

}

¿Qué tipo de riesgo para la salud puede tener el contacto del acrílico beige no polimerizado para los ojos y vías respiratorias?

{

~Tóxico.

~Abrasivo.

=Irritante.

}

¿Es posible realizar conducto de ventilación en las carcasas con punta blanda?

{

~No.

~Sí, cuando el material está por encima de 50 shore A.

=Sí.

}

¿Qué función tiene el surco que se hace por el interior de la carcasa para realizar el "venting"?

{

~Aligerar la carcasa.

=Guiar el cable de cobre.

~Mejorar la estética.

}

¿Qué sistema permite un proceso de elaboración de carcasas más limpio?

{

=El gas.

~La glicerina.

~Son igual de limpios los dos.

}

¿A que temperatura se debe almacenar el acrílico beige para carcasas?

{

~A temperatura ambiente 15-25ºC.

=A temperatura frigorífica 3-8ºC.

~A temperatura elevada 30-50ºC.

}